- Limpiando el agua con que te bañas y el agua del fregadero... con un simple filtro de Plantas

Publicado en June 16th, 2009 por ikol_vsk y Etiquetado Infórmate, Reciclando y creando, Eco Jardinería, Todo el Mundo.

Una forma sencilla para limpiar las aguas jabonosas de la regadera, el fregadero y el lavadero es hacerlas pasar por un filtro sembrado con plantas que pueden vivir con los “pies” en el agua.

Los papiros, totoras, tules o espadañas son algunas de las más usuales, que intercaladas con alcatraces, pueden, además, embellecer los patios o jardines. El lecho poroso que forma la trama de raíces en las distintas capas de arena, granzón,grava y piedras es lo que constituye el filtro. 
Una parte del agua que entra es tomada por las plantas y evaporada, el resto pasa por un suelo muy activo donde se limpia. La salida del filtro es un brote de agua buena para riego de árboles y jardines.

Trampa de grasas

Funcionamiento del filtro

Posteriormente, el agua entra al estanque con plantas donde pasa por el entramado de raíces, allí son detenidas las partículas sólidas suspendidas en el agua. El lecho poroso con raíces de plantas acuáticas es un excelente medio para la proliferación de bacterias que descomponen los residuos de materia orgánica, hasta convertirlos en nutrientes aprovechables por las plantas.
El agua filtrada puede aprovecharse de varias formas: 
Dirigiéndola con una manguera al jardín o la hortaliza o bien, a un pequeño estanque donde se pueda recoger agua para regar las plantas, y las aves u otros animales puedan acercarse a beber.

Entramado de raíces

El lecho del filtro está constituido de la siguiente manera: al fondo por una capa de unos 25 centímetros de espesor de piedras –del tamaño de un puño–. Encima, una capa de grava y otra de grazón, ambas de 15

centímetros. Sobre éstas, una capa de arena y tierra de 5 cm donde se siembran las plantas. 
El oxígeno que pasa a través de los tallos porosos de las plantas provee un ambiente favorable a los microorganismos que viven en la zona de raíces. Esta gran actividad biológica favorece la asimilación de la materia orgánica suspendida en el agua. Es decir, las plantas toman la materia suspendida en el agua y la limpian.

Filtro con tanque regulador de flujo

Cuando con regularidad se utilizan varios muebles a la vez y la descarga de agua es bastante en poco tiempo, se recomienda agregar un tanque cuya salida esté regulada por una válvula. De esta manera, la entrada de agua al filtro puede ser más lenta.

Fuente:

Tecnología apropiada

Educación para el Diseño de Ecoaldeas....